VESZÉLYES FOLYÉKONY HULLADÉKOK ELŐKEZELÉSE

ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ

Készült: a VASI TISZTA VÍZ Kft. megbízásából

Dokumentációt összeállította:

MKT-Defense Kft. (9700 Szombathely, Kassák Lajos utca 16.)

Témafelelős: Németh Péter környezetvédelmi szakmérnök

Tartalom

1.	Preambulum	4

2.	A vizsgálatot kérő azonosító adatai	5

2.1.	Alapadatok	5

2.2.	A telephely adatai	5

3.	A tervezett tevékenység célja	5

4.	A tervezett tevékenység bemutatása	5

4.1.	A tevékenység volumene	5

4.2.	A telepítés megkezdésének várható időpontja	5

4.3.	A működés megkezdésének várható időpontja és időtartama	6

4.4.	A kapacitás- kihasználás tervezett időbeli megoszlása	6

4.5.	A tevékenység helye és területigénye	6

4.6.	Az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a település-rendezési eszközökben rögzített módja	6

4.7.	A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye	7

4.8.	A tervezett technológia leírása	8

4.9.	Anyagfelhasználás főbb mutatói:	10

4.10.	A tevékenységhez szükséges szállítás nagyságrendje, szállításigényessége	17

4.11.	A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések	17

4.12.	A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek	17

4.12.	Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia	17

5.	A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat	17

A tevékenység megvalósítása nem teszi szükségessé a területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását.	18

A tevékenység megkezdését követően nem kerül sor összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására.	18

A tervezett tevékenység (technológia) nincsen összefüggésben olyan korábbi, különösen terület, vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási, vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolhatják a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását.	18

6.	A számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése.	18

6.1.	Meghatározások	18

6.2.	Hatótényezők azonosítása	20

6.3.	Hatótényezők minősítése	21

6.4.	A tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése	22

Hatótényezők a létesítési szakaszban	22

6.5.	Hatótényezők az üzemelési szakaszban	23

6.6.	Hatótényezők a felhagyási szakaszban	23

6.7.	Hatótényezők üzemzavar esetén	24

7.	A területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel	25

8.	A védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet, és a terület természetvédelmi státuszától függetlenül a védett fajokat érintő hatások ismertetése	25

9.	A tájra (a táj szerkezetére, használatára, és a tájképre) gyakorolt hatások ismertetése	25

10.	A felszíni és felszín alatti víz, éghajlat, talaj, mint környezeti elemeket érintő hatások	25

11.	Zaj- és rezgésvédelem	32

11.1.	Építés-felhagyás környezeti hatásai	32

11.2.	Levegő	33

11.3.	Zaj	35

11.4.	Üzemelés környezeti hatásai - Levegő	36

11.5.	Üzemelés környezeti hatásai – Zaj és rezgés	38

Irányok (területek, épületek), ahol zajcsökkentési intézkedések nélkül is határérték alatti zajkibocsátás várható	43

Irányok (területek, épületek), ahol zajcsökkentés nélkül határértékeket meghaladó zajkibocsátás várható	43

Zajcsökkentésre alkalmazható módszerek (eszközök, megoldások, intézkedések) leírása, a javasolt módszerektől várható zajcsökkenés elemzése	43

A tervezett zajvédelmi megoldások megvalósításával a zajkibocsátás és a védelmi követelmények elemzése	43

A Rendelet 7. § szerinti közlekedési eredetű zajterhelésnél a lehetséges alternatívák bemutatása, a kapcsolódó szállítás környezetre gyakorolt hatása, a legkevesebb zajkibocsátással járó szállítási útvonal megadása	43

12.	Az éghajlatváltozással összefüggő elemzés	45

13.	Egyéb	48

14.	Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége	48

15.	Összefoglalás	48

- Preambulum

A VASI TISZTA VÍZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes folyékony hulladékok előkezelését kívánja végezni.

Mivel a tervezett tevékenység szerepel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében [A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek. 109. pont alatt Veszélyeshulladék-tároló és/vagy hasznosító telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe; a küszöbérték alapja a) pont szerint: önálló telepként méretmegkötés nélkül)], ezért szükségessé vált jelen dokumentáció elkészítése.

Az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) kidolgozásával, valamint a hulladékgazdálkodási engedélyes eljárás lebonyolításával a Vizsgálatot kérő az MKT-Defense Kft-t bízta meg. A szakmai elvárásoknak megfelelően a jelen dokumentációt a nevezett Korm. rendelet 4. számú mellékletének figyelembevételével állítottuk össze.

A dokumentáció összeállításához felhasználtuk a Vizsgálatot kérő által rendelkezésünkre bocsátott, és az általunk beszerzett információkat és adatokat. A dokumentációban szereplő adatok gyűjtésénél, értékelésénél, illetve a megbízás egésze során a kellő szakértelemmel, figyelemmel és gondossággal jártunk el.

Az EVD összeállításában résztvevő szakértők kijelentik, hogy a nyújtott szolgáltatásokat a szakmaistandardok szerint végezték.

A szakértők nyilatkozatai és végzettségükre vonatkozó irományok a mellékletben csatolásra kerülnek.

- A vizsgálatot kérő azonosító adatai

  - Alapadatok

A cég megnevezése:	VASI TISZTA VÍZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhelye:			8477 Tüskevár, Kossuth Lajos u. 48.

Adószáma:			27922659-2-19

Cégjegyzékszám:		19-09-521143

Statisztikai számjel:		27922659-3700-113-19

Képviseletre jogosult	Czirók Szintia ügyvezető

A környezetvédelmi ügyfél jel: (KÜJ):	103733977

  - A telephely adatai

A létesítmény megnevezése:	Hulladékkezelő telep

Címe:				9545 Jánosháza, József Attila u. 38.

Helyrajzi száma:			47

KTJ száma:				folyamatban

- A tervezett tevékenység célja

A térségben olyan hulladékgazdálkodási létesítmény létrehozása, amely az önellátás, a közelség és a költséghatékonyság elve alapján biztonságosan működik. A gyűjtőjáratok szervezésével csökkenjenek a szállítási távolságok.

- A tervezett tevékenység bemutatása

  - A tevékenység volumene

A tervezett technológia egy közel 1500 m2-es építményben kerül kialakításra. Tartalmaz 1 db fogadó és 4 db kezelő tartályt, valamint a gépészeti berendezéseket. A be- és kiszállítások naponta kerülnek végrehajtásra a szerződött partner bevonásával. A beszállítások Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Veszprém megyét érinti elsősorban. Hulladékkezelés volumene éves szinten ca. 8-10 e. tonna.

  - A telepítés megkezdésének várható időpontja

Az EVD elbírálását követőenvárhatóan 2020. augusztus15.

  - A működés megkezdésének várható időpontja és időtartama

A hatósági engedélyezési folyamat függvényében várhatóan 2020.november 01.

A hulladékgazdálkodási tevékenységet kettő cikluson keresztül tervezik (10 év).

  - A kapacitás- kihasználás tervezett időbeli megoszlása

Befogadás napi 40 tonna. Kiszállítás napi 40 tonna. Éves viszonylatban 200 munkanappal számolva 8000 tonna folyékony hulladék átvételét és kezelését jelenti.

  - A tevékenység helye és területigénye

Vas megye

Celldömölki járás

Jánosháza belterület 47

Jánosháza, természetben József Attila utca 38.

Jelenlegi bérelt építmény terület nagysága 1472 m2

A tervezett tevékenység folytatásához a terület nagyságaminimum 488m2, ami bővíthető.

  - Az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a település-rendezési eszközökben rögzített módja

A terület jelenlegi és a rendezési (Jánosháza Szabályozási) tervben rögzített módja:

  - A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye

Hulladékgazdálkodási létesítmény (meglévő építményben),annak nyugat felé esőrészében kialakított terület: 488 m2, amely szükség szerint bővíthető)

A műszaki berendezési vázlat a melléklethez csatolva.

Villamos ellátó rendszer

A rendelkezésre álló kontingens 3*315 A.

Az építményben került kialakításra a belső elosztó központ és a fogyasztásmérő.

Kiépítésre került a normál hálózati 230 V-os és az ipari áram 400 V vételezési lehetőség is.

Az építmény, illetve a telephely fizikai jellemzői:

Szerkezet: acélvázas

Tetőhéjazat: trapézlemez

Falazat: beton, D-i oldalon 2 db tolóajtó, mely alkalmas járművek mozgását biztosítani.

Padozat: 5t/nm teherbírású ipari padló; simított beton

Építmény előtt beton burkolatú tér, mely egészen a telephely bejáratáig tart.

A telephely rendelkezik 30 tonna teherbírású hídmérleggel.

  - A tervezett technológia leírása

A technológia tervezett átnézeti kialakítása:

Kezelendő folyékony hulladék befejtése tartálykocsiból a fogadó tartályba:

A befejtés megkezdése előtt meg kell győződni, hogy a befejtendő mennyiség belefér-e a fogadó tartályba!

Befejtés előtt a folyadék hőmérsékletének 5-30°C között kell lennie, és nem tartalmazhat olyan vegyi anyagot, amely károsíthatja a tartály anyagát!

A befejtő csonkra szerelt 100-as stockkapoccsal(épület falán kívül szerelve)csatlakoztatjuk a tartálykocsi tömlőjét, majd kinyitják a tartálykocsin lévő elzáró szerelvényt. A csatlakozást követően megnyitjuk a feltöltő csapot és a folyadék érkezik a  zsákszűrőn keresztül a fogadótartályba (lehetőség szerint gravitációs úton).

Kezelendő folyékony hulladékátfejtése a fogadó tartályból a kezelő tartályba (C, D, E, F):

Megnyitjuk a „F” jelű golyóscsapot. Ezt követően megnyitjuk a „B”jelű golyóscsapot és indítjuk a feltöltő szivattyút. A tartály feltöltését követően megállítjuk a szivattyút és zárjuk az „F” és a „B” jelű golyóscsapot és megállítjuk a feltöltő szivattyút. Ez a folyamat vonatkozik a következő három „E” „D” „C” jelű csapokkal ellátott tartályok feltöltésére is.

Kezelt folyékony hulladék kitárolása a kezelő tartályból a tartálykocsiba (C, D, E, F):

A kezelő tartályokban a kezelést követően a tartálykocsira csatlakozunk a kimenő csatlakozóval, majd megnyitjuk a leeresztő csapot az „A” jelű golyóscsapot és az „F” jelű golyóscsapot, majd indítjuk a leeresztő szivattyút. Ez a leeresztő folyamat vonatkozik a következő három „E” „D” „C” jelű golyóscsappal ellátott tartályokra is.

A leeresztést követően zárjuk a leeresztő csapot ezzel egyidejűleg kikapcsoljuk a leeresztő szivattyút és zárjuk az „A” jelű és az „F” jelű golyóscsapot. A kimenő csatlakozást oldjuk a tartálykocsi csatlakozójától. A csatlakozás oldását követően minden elem alaphelyzetbe kerül vissza.

A kitárolás során egyszerre csak egy tartály üríthető!

A tartálykocsiban lévő folyadék szintjét a jármű szintjelzőjén folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kitárolás teljes ideje alatt.

Ha a jármű megtelt, a szivattyút le kell állítani.

A kezelő tartályban lévő folyékony hulladék szintjét a tartályra épített szintjelzőn kell nyomon követni a befejtés teljes ideje alatt.Afolyékony hulladékot a tartályban található keverővel lehet mozgásban tartani a kiülepedés megakadályozása érdekében.

A zsák szűrő tartalmát ki kell takarítani, és veszélyes hulladékként kell tovább kezelni.

A fogadó tartály üzemi térfogata: 7 m3

A tároló tartály üzemi térfogata: 10 m3

Egyéb intézkedések:

Ha a be- vagy átfejtés, illetve kitárolás során bárhol szivárgás tapasztalható, a műveletet a lehető leghamarabb be kell fejezni, a szivárgó szakaszt a megfelelő elzáró szerelvényekkel ki kell iktatni.

Ha a szivárgás tartályt érint, akkor annak tartalmát a lehető leghamarabb át kell fejteni egy másik tartályba!

A kármentőbe kijutott folyékony hulladékot a lehető leghamarabb ki kell szivattyúzni, illetve / vagy fel kell itatni.

4.9.	Anyagfelhasználás főbb mutatói:

A beszállítani tervezett hulladékok származási helyei:

- ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

- BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK

- KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

- SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

- SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

- BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

- FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA

- TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

- FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA

- FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

- OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA

- A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK

- EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

- HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET A KÉPZŐDÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

- TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

Hulladékgazdálkodásba bevonni tervezett hulladékok köre.

A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint:

| A |  | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Azonosító kód: |  |  | A hulladéktípus megnevezése: |
| főcsoport szám | alcsoport szám |  |  |
|  | 01 05 05* |  | olajtartalmú fúróiszap és hulladék |
|  | 01 05 06* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb hulladék |
|  | 04 02 16* |  | veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment |
|  | 04 02 19* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 05 01 02* |  | sótalanító berendezésből származó iszap |
|  | 05 01 03* |  | tartályfenék iszap |
|  | 05 01 04* |  | alkil-savas iszap |
|  | 05 01 05* |  | kiömlött olaj |
|  | 05 01 06* |  | üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap |
|  | 05 01 09* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap |
|  | 06 05 02* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 07 01 01* |  | vizes mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 01 03* |  | halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 01 04* |  | egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 01 08* |  | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |
|  | 07 01 11* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 07 02 01* |  | vizes mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 02 08* |  | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |
|  | 07 02 11* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 07 02 14* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék |
|  | 07 03 01* |  | vizes mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 03 03* |  | halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 03 04* |  | egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 03 08* |  | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |
|  | 07 03 11* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 07 04 01* |  | vizes mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 04 03* |  | halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 04 04* |  | egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 04 08* |  | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |
|  | 07 04 11* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 07 05 01* |  | vizes mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 05 03* |  | halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 05 04* |  | egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 05 08* |  | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |
|  | 07 05 11* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 07 06 01* |  | vizes mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 06 03* |  | halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 06 04* |  | egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 06 08* |  | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |
|  | 07 06 11* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 07 07 01* |  | vizes mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 07 03* |  | halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 07 04* |  | egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 07 08* |  | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |
|  | 07 07 11* |  | a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 08 01 11* |  | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék |
|  | 08 01 13* |  | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap |
|  | 08 01 15* |  | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap |
|  | 08 01 17* |  | festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék |
|  | 08 03 19* |  | diszpergált olaj |
|  | 08 04 15* |  | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék |
|  | 08 04 17* |  | gyantaolaj |
|  | 09 01 01* |  | vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat |
|  | 09 01 02* |  | vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat |
|  | 09 01 03* |  | oldószer alapú előhívó oldat |
|  | 09 01 04* |  | rögzítő (fixír) oldat |
|  | 09 01 05* |  | halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat |
|  | 10 01 22* |  | kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap |
|  | 10 01 20* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 10 02 11* |  | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék |
|  | 10 03 27* |  | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék |
|  | 10 04 09* |  | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék |
|  | 10 05 08* |  | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék |
|  | 10 06 09* |  | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék |
|  | 10 07 07* |  | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék |
|  | 10 08 19* |  | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék |
|  | 11 01 11* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz |
|  | 11 01 13* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék |
|  | 11 01 98* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék |
|  | 12 01 06* |  | ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot) |
|  | 12 01 07* |  | halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot) |
|  | 12 01 08* |  | halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat |
|  | 12 01 09* |  | halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat |
|  | 12 01 10* |  | szintetikus gépolaj |
|  | 12 01 12* |  | elhasznált viasz és zsír |
|  | 12 01 14* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap |
|  | 12 01 18* |  | olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) |
|  | 12 01 19* |  | biológiailag lebomló gépolaj |
|  | 12 03 01* |  | vizes mosófolyadék |
|  | 12 03 02* |  | gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka |
|  | 13 01 04* |  | klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió |
|  | 13 01 05* |  | klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió |
|  | 13 01 09* |  | klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj |
|  | 13 01 10* |  | klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj |
|  | 13 01 11* |  | szintetikus hidraulikaolaj |
|  | 13 01 12* |  | biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj |
|  | 13 01 13* |  | egyéb hidraulikaolaj |
|  | 13 02 04* |  | ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj |
|  | 13 02 05* |  | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj |
|  | 13 02 06* |  | szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj |
|  | 13 02 07* |  | biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj |
|  | 13 02 08* |  | egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj |
|  | 13 03 06* |  | ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a 13 03 01-től |
|  | 13 03 07* |  | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj |
|  | 13 03 08* |  | szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj |
|  | 13 03 09* |  | biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj |
|  | 13 03 10* |  | egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj |
|  | 13 04 01* |  | belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz |
|  | 13 04 02* |  | kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék |
|  | 13 04 03* |  | egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz |
|  | 13 05 01* |  | homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag |
|  | 13 05 02* |  | olaj-víz szeparátorokból származó iszap |
|  | 13 05 06* |  | olaj-víz szeparátorokból származó olaj |
|  | 13 05 07* |  | olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz |
|  | 13 05 08* |  | homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke |
|  | 13 07 01* |  | tüzelőolaj és dízelolaj |
|  | 13 07 02* |  | benzin |
|  | 13 07 03* |  | egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) |
|  | 13 08 01* |  | sótalanítási iszapok, emulziók |
|  | 13 08 02* |  | egyéb emulziók |
|  | 13 08 99* |  | közelebbről meg nem határozott hulladék |
|  | 16 01 13* |  | fékfolyadék |
|  | 16 01 14* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék |
|  | 16 07 08* |  | olajat tartalmazó hulladék |
|  | 16 10 01* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék |
|  | 16 10 03* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok |
|  | 18 02 05* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer |
|  | 19 02 04* |  | előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz |
|  | 19 02 05* |  | fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 19 02 07* |  | elválasztásból származó olaj és koncentrátum |
|  | 19 02 08* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék |
|  | 19 02 11* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék |
|  | 19 07 02* |  | hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz |
|  | 19 08 07* |  | ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap |
|  | 19 08 10* |  | olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től |
|  | 19 08 11* |  | ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 19 08 13* |  | ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 19 11 03* |  | vizes folyékony hulladék |
|  | 19 11 04* |  | fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék |
|  | 19 11 05* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 19 13 03* |  | szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 19 13 05* |  | szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 19 13 07* |  | szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok |
|  | 20 01 13* |  | oldószerek |
|  | 20 01 14* |  | savak |
|  | 20 01 15* |  | lúgok |
|  | 20 01 17* |  | fényképészeti vegyszer |
|  | 20 01 29* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer |

Segédanyagok (pH szabályozó szerek) köre:

Sósav 30/30% Ipari 1100 kg-os kiszerelésben. Tárolása IBC tartályban, kármentővel ellátva. Fogyás függvényében rendelés a forgalmazótól, kiszállítással.

Nátriumhidroxid 98% pikkelyes 25 kg-os kiszerelésben.

Tervezett vegyszerfelhasználás:

|  |  | 200 munkanappal számolva |
| --- | --- | --- |
| sósav | 25-40 liter/nap | 5-8 tonna/év |
| nátrium-hidroxid | 10 kg | 2 tonna/év |

Mellékletben:

Biztonsági adatlap Nátrium-hidroxid

Biztonsági adatlap Sósav

Tervezett előkezelési műveletek:

Az ártalmatlanítást és hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2. melléklet

Fizikai előkezelés, átalakítás:

- E02-02		szűrés

Kémiai előkezelés, átalakítás:

- E03-01		semlegesítés, közömbösítés;

Az előkezelés (szűrés, semlegesítés) folyamán keletkező másodlagos hulladék:

| 19 02 | hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék |
| --- | --- |
| 19 02 04* | előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz |
| 19 02 05* | fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
| 19 02 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék |

A hulladékokat az alábbi kezelőknek tervezikátadni:

- BÜCHL HUNGARIA Kft.

- Saubermacher-Marcali Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

- DESIGN Kft.

- valamint mindazon engedéllyel rendelkező kezelők, amelyek megfelelnek a cégvezetés által és a szakmai követelményeknek.

4.10.	A tevékenységhez szükséges szállítás nagyságrendje, szállításigényessége

A veszélyes folyékony hulladékok szállítása az adott hulladéktípusra engedéllyel, és ADR vizsgával rendelkező szerződött partnerrel kerül be- és kiszállításra. Napi 2-3 gépjármű mozgással számolunk.

4.11.	A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések

A környezetvédelmi létesítmény az épületen belül lévő fent jelzett csarnok, illetve az abba telepítésre tervezett gépészeti, kiszolgáló berendezések. A berendezések (fogadó- és kezelő tartályok, kármentők, állványok stb.) gyártására a kivitelező kiválasztása megtörtént. A tervdokumentációk készülnek. A gyártás megfelelő időben elkezdődik.

4.12.	A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek

A tevékenység megkezdéséhez szükséges csarnokfizikai kialakítása:

- 1 db duplafalú fogadó tartály (üzemi térfogata: 7 m3); anyaga: acél

- 4 db duplafalú kezelő-tároló tartály (üzemi térfogata: 10 m3); anyaga: acél

- mobil kármentő tálcák az IBC-k alatt

- csőhálózat a szerelvényekkel

- segédanyagok

- zárt iroda, öltöző-pihenő, szaniter konténerkialakítása a csarnokban

- épületen kívül kármentő mobil tálca a tartálykocsi lefejtő csonk alá

- munka- és tűzvédelmet szolgáló irományok, berendezések, eszközök

- egyéb tároló edények

A felhagyáshoz szükséges műveletek:

- a telephelyen lévő hulladékok teljes átadása

- a fent felsorolt berendezések, eszközök elbontása, elszállítása

- eredeti állapot visszaállítása

- hulladékbevallás a felhagyás évére jelentve

4.12.	Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia

A tervezett hulladékgazdálkodási létesítményben megvalósítandó technológia Magyarországon nem számít újnak. A közelség elvét alapul véve a gyűjtési-szállítási folyamatok hatékonyságának növelése, a térségben (Jánosháza és annak 50 km-es vonzáskörzete) fellelhető veszélyes folyadék hulladék kezelők alacsony száma adott projekt bevezetését teszi szükségessé.

5.	A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat

Melléklet.

A tevékenység megvalósítása nem teszi szükségessé a területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását.

A tevékenység megkezdését követően nem kerül sor összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására.

A tervezett tevékenység (technológia) nincsen összefüggésben olyan korábbi, különösen terület, vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási, vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolhatják a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását.

6.	A számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése.

6.1.	Meghatározások

A hatások feltárása az ok-okozati összefüggéseken, a hatótényező › hatásfolyamat › hatás rendszer feltárásán alapul, ahol:

Hatótényező: a tevékenység

- anyag - vagy energia kibocsátása a környezetbe (környezetterhelés) vagy

- környezeti elem felhasználása (környezet-igénybevétel)

Hatásfolyamat:

- térbeli kiterjedésének (hatásterület) és

- időbeli lefolyásának meghatározása

Hatás:

- a hatásfolyamatok miatt várható környezetállapot változás, vagy

- a környezetállapot változása miatt várható egészségi, társadalmi-gazdasági következmények

A hulladékgazdálkodási tevékenység előzetes vizsgálat keretében megtörtént:

- a hatótényezők, hatásfolyamatok azonosítása a tevékenység szakaszaira és a környezeti elemekre;

- az azonosított környezeti hatások becslése;

- a hatásterületek előzetes lehatárolása környezeti elemenként.

A hatások jellege, jelentősége: a megítélésénél figyelembe kell venni a kedvező vagy kedvezőtlen környezeti hatás jellegét (miszerint átmeneti vagy tartós), valamint jelentőségét, azaz

- nem jelentős, elhanyagolható: ha a hatás nem vagy alig észlelhető;

- kismértékű: ha a hatás az észlelhetőség, kimutathatóság határát meghaladja és egyértelműen kimutatható;

- mérsékelt: ha a hatás jól észlelhető, kimutatható,

- jelentős: ha a hatás fontos és/vagy meghatározó mértékű változásokhoz köthető;

- nagymértékű: ha a hatás igen jelentős és/vagy alapvető változásokat jelez.

A hatások minősítése, értékelése: a kedvező és/vagy kedvezőtlen környezeti hatások megítélése a következő definíciók szerint történt:

- megszüntető: az adott környezeti elem megsemmisítését, megsemmisülését eredményező hatás;

- szennyező: határérték túllépést okozó hatás;

- terhelő: határérték túllépést legfeljebb átmenetileg eredményező, vagy a határértéket tartósan közelítő változást okozó hatás;

- megengedhető: a környezeti elem minőségromlása kimutatható, de csak határértéken belüli változás lép fel;

- semleges: nincs kimutatható változás;

- javító: a környezeti elem, tényező minősége tartósan javul;

- értékteremtő: új környezeti érték jelenik meg.

Hatásviselők: a hatásterületen belül a hatótényezők által érintett környezeti elemek (levegő, felszíni és felszínalatti vizek, földtani közeg, élővilág), az ökoszisztémák és élőhelyek, a táj, a települési környezet és az ember, valamint egyéb hatástényezőként a környezeti zajviszonyok és a hulladékkezelés.

Hatásterület: az a terület vagy térrész, ahol a létesítés, beavatkozás, tevékenység, felhagyás következtében fellépő, döntően elsődleges hatás:

- jól azonosítható, definiálható eredetében, jellegében (pl. zaj, légszennyezés) és mértékében;

- kedvező/kedvezőtlen változást/változásokat idéz elő a környezeti elemek állapotában, minőségében és/vagy a természeti környezeti folyamatokban;

- az adott változás tartósságának, mértékének megítélésére szolgáló határértékekkel, normatívákkal, irányértékekkel, indexekkel összevethető és a szakmai megítélésnél terhelő, károsító, megszüntető vagy javító, értékteremtő minősítéssel jellemezhető.

A teljes hatásterület a közvetlen és közvetett hatások területeinek összessége. A közvetlen hatásterület az egyes hatótényezőkhöz hozzárendelhető területek, amelyek lehetnek a földbe, vízbe, levegőbe való egyes anyag- vagy energia kibocsátások terjedési területei, valamint közvetlen igénybevételének területei. A közvetett hatásterület a közvetlen hatások területein bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt tovább terjedő hatásfolyamatok terjedési területe.

6.2.	Hatótényezők azonosítása

A tervezett tevékenység egyes szakaszaiban (létesítés, üzemeltetés, felhagyás, üzemzavar) fellépő, figyelembe veendő hatásokat, a hatótényezők-hatásviselők kapcsolatrendszerét (hatásmátrix) foglalja rendszerbe az 1. táblázat. Ez ad iránymutatást a hatások elemzésének, értékelésének és minősítésének későbbi elvégzéséhez.

- számú táblázat

A hatótényezők és hatásviselők azonosítása (hatásmátrix)

| Hatásviselők |  | Hatótényezők / Hatások |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A tevékenység szakaszai |  |  |  |
|  |  | Létesítés | Üzemelés | Felhagyás | Üzemzavar |
| Levegő |  |  |  |  |  |
| Víz | Felszín alatti |  |  |  |  |
|  | Felszíni |  |  |  |  |
| Föld | Talaj / Altalaj |  |  |  |  |
| Élővilág | Növényzet |  |  |  |  |
|  | Állatvilág |  |  |  |  |
| Táj |  |  |  |  |  |
| Települési/Épített környezet |  |  |  |  |  |
| Ember/Környezet-egészségügy |  |  |  |  |  |
| Egyéb | Zaj |  |  |  |  |
|  | Hulladék |  |  |  |  |

Jelmagyarázat

|  |  | Környezeti hatás jellege |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jelentősége |  | Átmeneti | Tartós |
| 1 | nem jelentős, elhanyagolható |  |  |
| 2 | kismértékű |  |  |
| 3 | mérsékelt |  |  |
| 4 | jelentős |  |  |
| 5 | nagymértékű |  |  |

6.3.	Hatótényezők minősítése

Az tevékenység során jelentkező környezeti hatások, a hatások az egyes hatásviselőkre, a tevékenység szakaszaiban a 2. táblázatban követhető nyomon.

- számú táblázat

A hatótényezők és hatásviselők azonosítása

| Hatásviselők |  | Hatótényezők / Hatások |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A tevékenység szakaszai |  |  |  |
|  |  | Létesítés | Üzemelés | Felhagyás | Üzemzavar |
| Levegő |  |  |  |  |  |
| Víz | Felszín alatti |  |  |  |  |
|  | Felszíni |  |  |  |  |
| Föld | Talaj / Altalaj |  |  |  |  |
| Élővilág | Növényzet |  |  |  |  |
|  | Állatvilág |  |  |  |  |
| Táj |  |  |  |  |  |
| Települési/Épített környezet |  |  |  |  |  |
| Ember/Környezet-egészségügy |  |  |  |  |  |
| Egyéb | Zaj |  |  |  |  |
|  | Hulladék |  |  |  |  |

Jelmagyarázat

| A hatások minősítése |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | értékteremtő |  | semleges |  | terhelő |
|  | javító |  | megengedhető |  | megszüntető |

6.4.	A tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése

Hatótényezők a létesítési szakaszban

Alétesítés: az építményben lévő hulladék kezelőkialakítása, a berendezések telepítése, próbaüzem.

A tervezett beruházás keretében megtörténik:

- azépítmény előkészítése a hulladékgazdálkodási berendezések fogadására, telepítésére

- a szükséges anyagok, eszközök helyszínre szállítása

- a létesítés tereprendezést nem igényel

A létesítési szakaszban fellépő közvetlen és/vagy közvetett hatások minősítése súlyozottan SEMLEGES hatás.

A hatásterület becsült kiterjedése. A létesítési munkálatok, a technológia kiépítése és az elkészült létesítmény üzembe helyezése során a környezeti hatások lényegében a telephelyre, azon belül az építményen belülimunkafázisokra terjednek ki, amely hatásterületek megszűnnek a munkálatok befejezésével, a kivitelező levonulásával.

A következő hatótényezők jelentkeznek a létesítés szakaszában:

- a környezeti levegő minőségét, állapotát csak a helyszínen és kismértékben befolyásolhatják (porképződés, anyagmozgató gépek füstgáz kibocsátása stb.) a folyó munkálatok, így ezek hatása a levegőre megengedhető

- a felszín alatti vizek minőségét, állapotát a munkálatok nem befolyásolhatják, mivel ezek a csarnokra korlátozódnak, ezért a hatás minősítése semleges

- a föld (talaj/altalaj) nem kerül igénybevételre, ezért a hatás minősítése semleges

- a szükséges közúti szállítások minimális szintje, illetve az ezzel járó zaj elhanyagolható,a hatás megengedhető

- a létesítési folyamat a csarnokra korlátozódik, ezért az élővilágot terhelés nem éri, a hatás semleges

- a létesítés tájvédelmi értékeket nem befolyásol, a hatás semleges

- a beruházás javítja az ember, lakosság környezetét (kulturált munkakörnyezet, munkahelyteremtés stb.), melynek hatása javító

- a tervezett beruházások egyéb hatásai (munkálatok zaja, keletkező/kezelendő hulladékok) csak kismértékűek, így hatásuk megengedhető.

A hatásterület kiterjedése. A létesítés során a környezeti hatások súlyozottan az építményen belüli csarnokra terjednek ki.

6.5.	Hatótényezők az üzemelési szakaszban

A hulladékgazdálkodási létesítmény működése során jelentkező környezeti hatások, a hatások az egyes hatásviselőkre, a tevékenység szakaszaiban a 2. táblázatban követhető nyomon.

Az üzembe helyezett létesítmény szakszerű működtetése során fellépő közvetlen és/vagy közvetett hatások a következőképpen minősíthetők:

- megengedhető a hatás

- a környezeti levegő minőségére, állapotára, köszönhetően a modern berendezések (kazánok) alacsony kibocsátásának;

- az egyéb hatótényezőkre (zaj, hulladék), köszönhetően a berendezések zajterhelésének és a hulladék gyűjtésének és elszállításának.

- semleges hatás

- a felszín alatti és felszíni vizek minőségére, állapotára

- a föld (talaj/altalaj) állapotára

- az élővilágra (növényzet, állatok)

- a táj állapotára.

- javító hatás

- a települési/épített környezetre és az ember/lakosság életminőségére, állapotára (munkahelyteremtés).

A hatásterület kiterjedése.

A létesítmény szakszerű üzemeltetése során a környezeti hatások lényegében a telephelyre és szűk környezetére korlátozódnak. Hatótényező az üzemelés időszakában többek között a zaj. Az üzemeléssel járó zaj nem fog jelentős hatással bírni (ld. zaj fejezet). A környezeti levegő minőségére a technológia elhanyagolható hatással bír.

6.6.	Hatótényezők a felhagyási szakaszban

A tevékenység felhagyása során jelentkező környezeti hatások, a hatások az egyes hatásviselőkre a 2. táblázatban követhetők nyomon.

A hulladékgazdálkodási tevékenységet – az engedélyek 5 éves ciklusokban tervezhetőek – legalább 2 ciklusban tervezik végezni.

A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásakor ugyanazon hatások érvényesülnek, mint a létesítés időszakában. Gyakorlatilag a tároló tartályok kiürítését követően a berendezések leszerelésre és elszállításra kerülnek. Ezek a műveletek az épületen belülre korlátozódnak. Azépítmény eredeti állapota ezzel visszaállításra került. A szállítás 1-2 gépjárművel megoldható.

A hatások minősítése. A telephely felhagyása, eredeti állapotára alkalmassá tétele során fellépő közvetlen és/vagy közvetett hatások a következőképpen minősíthetők:

- megengedhető a hatás

- az egyéb hatótényezőkre (zaj, hulladék)

- semleges hatás

- a környezeti levegő minőségére, állapotára

- a felszín alatti és felszíni vizek minőségére, állapotára

- a föld (talaj/altalaj) állapotára

- az élővilágra (növényzet, állatok)

A hatásterület kiterjedése.

A telephely megszüntetése és eredeti állapotára alkalmassá tétele során a környezeti hatások lényegében az építményre terjednek ki, amely határterületek megszűnnek a munkálatok befejezésével.

6.7.	Hatótényezők üzemzavar esetén

A hulladékgazdálkodási tevékenység során fellépő havária esetén a környezeti terhelések helyi jellegűek, az építményen belülre terjednek ki. A környezeti hatások a következőképpen minősíthetők:

- megengedhető a hatás

- az egyéb hatótényezőkre (zaj, hulladék)

- a környezeti levegő minőségére, állapotára (pl. bűz)

- semleges hatás

- a felszíni vizek minőségére, állapotára (pl. a határérték közeli vagy azokat meghaladó kibocsátások)

- a felszín alatti vizekre

- a föld (talaj/altalaj) állapotára

- a települési/épített környezetre

- az élővilágra (növényzet, állatok)

- a táj állapotára

A hatásterület kiterjedése.

Az üzemzavar során fellépő közvetlen és/vagy közvetett hatások lényegében az érintett technológia, berendezések közvetlen környezetére (építményen belül) terjednek ki, amely hatásterületek megszűnnek az elhárítást követően.

7.	A területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel

Melléklet: MePAR térkép

A területen (Jánosháza, belterület 47 hrsz.) teljesen újszerű építmény áll rendelkezésre.

Az ingatlan teljesen közművesített. A város településrendezési terve szerint besorolása Lk - (Kisvárosias lakóterület).

A terület demográfiai jellemzője, hogy a telephely közvetlen környezetében a József Attila utca végén találhatók családi házak, melyek 10-15 lakóst feltételez.

A technológia (zárt, épületen belül folytatott kezelés), a használatra tervezett eszközök, berendezések ismeretében kijelenthető, hogy a környezet állapotára semmilyen hatást nem vált ki.

8.	A védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet, és a terület természetvédelmi státuszától függetlenül a védett fajokat érintő hatások ismertetése

A létesítés, és üzemeltetés országos vagy helyi jelentőségű védett természetvédelmi területet, barlangot, NATURA 2000-es területet, és védett fajokat nem érint.

9.	A tájra (a táj szerkezetére, használatára, és a tájképre) gyakorolt hatások ismertetése

A tevékenység nem jár erdő igénybevételével. A tájra gyakorolt hatása nincsen, tájképi értékeket nem befolyásol.

Összességében a tervezett tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, tájvédelmi érdeket nem sért.

10.	A felszíni és felszín alatti víz, éghajlat, talaj, mint környezeti elemeket érintő hatások

Készítette: Lovasi Katalin

Előzmények

Jánosháza 47 hrsz. területen folyékony veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése tervezett. Az előkezelés a begyűjtött hulladékok pH-jának beállítására szorítkozik, ezt követően a begyűjtött hulladékot közúton kiszállítják, és átadják más veszélyes hulladék kezelésre jogosultaknak.

Tevékenység helye

A tervezett technológiát a Jánosháza 47 hrsz.-ú területen, a szennyvíztisztító melletti telephelyen tervezett kiépíteni. A területet megközelíteni a telep Ny-i oldalán húzódó József Attila utcáról lehet.

A terület M=1:100 000 méretarányú térképe:

A terület M=1:10 000 méretarányú térképe és légiképe:

Az ingatlan kataszteri térképe:

.

Az ingatlan teljesen közművesített. A város településrendezési terve szerint besorolása Lk (kisvárosias lakóterület).

A telephelyen belül a bérelt csarnokrész az északi épület Ny-i harmadában található, koordinátái: 507 050 (EOVY) és 199 860 (EOVX).

A tervezett technológia műszaki berendezési vázlat a melléklethez csatolva.

Az építmény jelenlegi fényképe:

Tervezett technológia

Épület acélváz tartó szerkezetű, beton falazattal, a tetőhéjazat trapézlemez.

A közúton beszállított folyékony hulladékot a tartályautók fogadótartályba üríti, majd onnan a rendelkezésre álló 4 db 10 m3-es duplafalú acéltartály valamelyikébe fejtik át.

A tartályokban NAOH vagy HCl adagolásával semleges pH beállítás történik. A tartályokban a kiülepedés elkerülésére keverők dolgoznak. A tartályokban pH beállítás, a közömbösítés után 1-3 nappal az előkezelt folyadék közúton kiszállításra kerül.

A tervezett tevékenység mértéke: napi 2-3 db teherautó beszállítás mellett 10 em3/év.

A technológia tervezett kialakítása a 4.8. pont szerint.:

Víz és talaj környezeti elemek

A terület topográfiailag a Kemenesalja kistájon fekszik, mely a Kemenesháttól a Marcalhoz lejtő terület.

A telep a Mosó-árokhoz délről csatlakozó fennsíkon található, a vizsgált terület átlagos magassága 145 mBf. A teleptől a térszín É-felé, a kb. 100 m-re lévő Mosó-árok völgytalpához (130 mBf.) lejt.

Földtan

Jánosházán az alaphegységet triász alkotja, ennek felszíne kb. 600 m mélységben húzódik, dőlése É-i.

Az alaphegységre – a Kisalföld medencéjének kialakulásához kapcsolható – a kiemelkedések következtében kivékonyodott felső-pannon üledékek települnek.

A pannon végétől kezdődően a Kisalföld (Pannon-tó) végső feltöltésében egyre nagyobb szerepet játszott a kialakuló folyóhálózat. A pannon legfelső részétől kezdődően az üledékek jellemzően fluviálisak (Dunához, illetve Marcalhoz kötődőek). A hideg éghajlat, valamint a folyamatos (200-300 m-t is elérő) epirogén emelkedés következtében – jellemzően durvatörmelékek.

A felső-pleisztocén végi melegedés következtében lecsökkent a vízfolyások szerepe, a lerakódott hordalékanyag szárazra kerülve a felszín közelében talajosodott, a folyókhoz közeli területeken vékony holocén korú ártéri üledékek rakódtak le.

Jánosházán, a térszínen kb. 10 m vastag agyagos-homokos pleisztocén található, alatta többszáz méter vastagságban felső-pannon-levantei rétegsor erodált üledékei települnek.

A kivékonyodott felső-pannon homokos képződmények felett vékony átülepített pleisztocén törmelék és holocén lepel jelentkezik.

A terület felszíni földtani térképe:

A térkép szerint a felszínt egységesen felső-pleisztocén (fQp3h) homok képezi, melyet a völgyekben a vízfolyások holocén üledéke (fh) szakít meg.

A térség földtani felépítéséről készített szelvény (szelvény helye alábbi térképen):

A térségi feltárások rétegsorai szerint a felszínen lévő homok, aleurit (és ezek változatai) 5-10 m vastagok, a rétegek általános dőlése É-i.

A talaj allúviumon kialakult erősen savanyú, agyagbemosódásos barna erdőtalaj.

Éghajlat

Az éghajlat mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz. Az éves átlagos csapadék 620-660 mm, esős években eléri a 870 mm-t (2010), száraz években 460 mm (2012) körül alakul. A csapadék 2/3-a a nyári félévben esik.

A párolgás mértéke meghaladja a csapadékmennyiséget, az éves vízhiány mennyisége 25 mm/év átlagosan. A csapadékhiány a nyári félévben jelentkezik, a téli félév csapadéka jelentős mértékben meghaladja a számított párolgást.

Felszíni víz

A legközelebbi élő vízfolyás az É-ra lévő Mosó-árok (100 m).

A Mosó-árok állandó vízfolyás (mederszélesség ~1 m) hossza ~12 km, vízgyűjtő területe 57 km2. Az árok Jánosházától ÉK-re kb. 3 km-re lévő Marcalba torkollik.

A Marcal kb.100 km hosszú, 3000 km2 vízgyűjtővel rendelkezik, a Bakony lábánál ered és Győr alatt torkollik a Rábába. A Marcal mesterségesen kialakított mederben, gátak között, széles völgyben folyik, sűrű belvízcsatorna-hálózattal. Mellékcsatornái segítségével az árvizeket könnyen levezeti.

Felszín alatti víz

Jánosházának ezen a részén a talajvíz 8-10 m mélységben van, a völgytalpon 1-2 m mélységben. A talajvíztartó gyenge vízadó (10-5-10-6 m/s), belőle érdemi vízkivétel nem lehetséges.

A térségi feltárások alapján szerkesztett talajvízszint-térkép:

A térkép alapján az áramlás iránya É-i, a vízszintesés 0,0022 %, k=10-5 – 10-6 m/s áteresztőképesség mellett a talajvíz áramlási sebessége 0,7-7 m/év.

A talajvíztartó a 0-10 m között jelentkező, közepes vízvezetőképességű homok.

Az éves vízszintingadozás alacsony mértékű (0,5-0,7 m).

A talajvíz jellegében kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos, 25-35 nkf. keménységgel. A talajvíz összes oldott anyag tartalma 500-800 mg/l, a pH semleges, jellemzően vas és mangánmentes

A tervezési terület vízbázis védőterületet nem érint.

Vízvédelem

A telephely vízellátása közműről történik, a kommunális szennyvizek közcsatornára kerülnek.

Technológia szennyvíz nem keletkezik, a kezelt hulladék zárt rendszerű kezelés után teljes egészében elszállításra kerül.

A telep a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 Korm. rendelet által meghivatkozott VITUKI térkép szerint érzékeny területen található.

A telephelyre érkező folyékony hulladék duplafalú acéltartályokban kerül betárolásra. Az épület aljzata simított beton.

A veszélyes hulladék átmeneti tárolásának, kezelésének műszaki védelme megfelelő, a technológiából szennyezett folyadék nem juthat ki.

A kezelés során alkalmazott segédanyag a NaOH és a HCl.

- a NaOH maró hatású, I. kategóriájú veszélyes anyag, CAS száma: 1310-73-2, pH értéke >14, közvetlen érintkezés esetén égést, szemkárosodást okoz.

- a HCl maró hatású, I. kategóriájú veszélyes anyag, CAS száma: 7647-01-0, pH értéke <0,1, közvetlen érintkezés esetén égést, szemkárosodást okoz.

Az anyagok 1 m3-es műanyag tartályban érkeznek a telephelyre, és az üzemcsarnokon belül kerülnek elhelyezésre, a gyűjtőtartályok mellett. A segédanyag adagolás szivattyúval, műanyag csövekkel történik az acéltartályokba.

A telep üzemelése során a talaj, talajvíz felé kibocsátás nincs, ezen környezeti elemek felé a tevékenység semleges hatással bír.

A tevékenységhez monitoring szükségtelen.

A vizek állapotromlását okozó kedvezőtlen környezeti hatások nem lépnek fel, ezért a hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések nem szükségesek.

11.	Zaj- és rezgésvédelem

Készítette: Szilasi Imre

A fejezet bemutatja mind tervezett átalakítás, ill. esetleges felhagyás környezeti hatásait.

11.1.	Építés-felhagyás környezeti hatásai

A terület jelenlegi Rendezési terv szerinti besorolása: kivett ipartelep. A tervezett tevékenység kapcsán a szabályozási terv szerinti besorolás megváltoztatására nincs szükség.

Építés/Átalakítás (a továbbiakban együtt: kivitelezés)

Az építési időszakban egyrészt maguk a helyszíni építési-szerelési munkák, másrészt az azokhoz kapcsolódó szállítások járnak környezeti hatásokkal (elsősorban légszennyező anyag kibocsátás, zaj, hulladékképződés).

A kivitelezés alatt történő el- és beszállítások közül várhatóan a technológiához szükséges anyagok beszállítása lesz a legjelentősebb (légszennyezés és zajhatások változása).

A helyszíni kivitelezés során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével sem kell számolni, mert nem lesz földmunka, illetve épületbontási tevékenység sem tervezett.

A kivitelezés során jelentős légszennyezéssel és zajkibocsátással nem számolhatunk. szabad téren való munkavégzés elenyésző lesz, elsősorban a csarnok zárt terében végeznek összeszereléseket.

A közúti anyagszállítások során a kipufogógázokban lévő légszennyező anyagok okozhatnak jelentéktelen mértékű légszennyezést, illetve a csekély forgalomnövekedés csekély mértékű zajterhelés megváltozását jelenti majd. A várható forgalomnövekedés a becsült adatok alapján számítható.

A kivitelezési időszakban szinte kizárólag a kapcsolódó szállítások járnak légszennyező anyag kibocsátással. A szállítási tevékenységekből származó por és kipufogógázok légszennyező hatása csak az utak közvetlen környezetében tapasztalható.

Összefoglalva megállapítható, hogy a kivitelezési munkálatokhoz tartozó szállítások által okozott környezeti hatások mértéke elviselhető, nem okoznak tartós környezeti változásokat, a technológia telepítését követőenezen hatások véglegesen megszűnnek.

Felhagyás

A tevékenység esetleges felhagyása során bontási vagy építési munkálatokra nem kell majd számítani, hiszen a létesítmény kialakítása alapján az épület a jelenleg tervezett tevékenység esetleges felhagyását követően átalakítás nélkül használható.

11.2.	Levegő

Kivitelezés

A kivitelezés során jelentős légszennyezéssel és zajkibocsátással nem számolhatunk. Szabad téren való munkavégzés elenyésző lesz, elsősorban az építmény zárt terében végeznek hulladékgazdálkodási tevékenységet.

A szállítás során várható légszennyezettség - Kivitelezés alatti szállítás

A telephelyhez kapcsolódó szállítás nem okoz a környező utak zajterhelésében érzékelhető változást.

A területre a 8457 sz. utakról érkeznek a beszállító járművek.

A 8457. sz. út vizsgálata

A tervezett többletforgalommal összefüggő számításokhoz 2018. évi forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésre a szállítási tevékenységgel elsősorban érintett 8457. sz. út 5-6 km szelvényéről, ezen forgalmi adatokhoz viszonyítva mutatjuk be az alábbiakban a tervezett napi max. 6 db tehergépjármű többletforgalom (azaz max. 12 db elhaladás/nap a vizsgált útszakaszon) jelentette kibocsátás változást/többletterhelést (a szakirodalomban ‎található fajlagos károsanyag kibocsátási adatok /www.kvvm.hu/ felhasználásával).

A közlekedési immissziós számítások részletezése:

Gépjárműforgalom okozta maximális károsanyag kibocsátások a szállítási tevékenységgel elsősorban érintett 8457. sz. úton (munkanapokra, járművenként két elhaladással számolva):

| Gépjármű kategóriák | Fajlagos károsanyag kibocsátás [g/km] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darab- szám | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Szilárd amyag | Szén-dioxid |
| Személygépkocsi | 1 | 10,1 | 1,57 | 1,42 | 0,00709 | 0,105 | 166,9 |
| Tehergépkocsi | 1 | 9,18 | 0,645 | 5,99 | 0,0932 | 1,56 | 671,9 |
| Autóbusz | 1 | 9,56 | 0,953 | 5,46 | 0,121 | 1,63 | 873,2 |
|  |  | Károsanyag kibocsátás [kg/km] 8457. sz. út forgalomszámlálási adatai alapján |  |  |  |  |  |
| Személygépkocsi | 2413 | 24,37 | 3,79 | 3,43 | 0,017 | 0,253 | 402,73 |
| Tehergépkocsi | 155 | 1,42 | 0,10 | 0,93 | 0,014 | 0,242 | 104,14 |
| Autóbusz | 85 | 0,81 | 0,08 | 0,46 | 0,010 | 0,139 | 74,22 |
| Összesen |  | 26,60 | 3,97 | 4,82 | 0,041 | 0,634 | 581,09 |
|  |  | 8457. sz. út forgalma az építési tevékenység maximális többletforgalmával együtt |  |  |  |  |  |
| Személygépkocsi | 2413 | 24,37 | 3,79 | 3,43 | 0,017 | 0,253 | 402,73 |
| Tehergépkocsi | 167 | 1,53 | 0,11 | 1,00 | 0,016 | 0,261 | 112,21 |
| Autóbusz | 85 | 0,81 | 0,08 | 0,46 | 0,010 | 0,139 | 74,22 |
| Összesen |  | 26,71 | 3,98 | 4,89 | 0,043 | 0,653 | 589,16 |
| %-os növekedés |  | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 4,9 | 3,0 | 1,4 |

Szállítás során kialakuló légszennyezettség

A szállítás során fellépő légszennyezettség változást az út tengelyétől számított 10 m távolságban kialakuló immissziós állapotok változásában tudjuk szemléltetni. Kiindulási adatként az összes kibocsátás 16-od részét vettük alapul (1 órás kibocsátás az úton), feltételezve, hogy a dokumentációban jelzett forgalom nappal bonyolódik.

Rövid átlagolási időtartamra (1 óra) felszínközeli receptorpontban a koncentrációk [MSZ 21459/2:1981 33.1 pont – ülepedés és átalakulások hatásának figyelmen kívül hagyásával, amelyek számított értéke ca. 1 lenne] 10 m-es távolságot figyelembe véve, a következő táblázatban szerepelnek:

| Távolság = 10 m | 8457. sz. út alap-légszennyezettség | 8457. sz. út alaplégszennyezettség + a tervezett többlet forgalom okozta légszennyezettség |
| --- | --- | --- |
| Σy | 3,9180 |  |
| Σz | 7,7037 |  |
| Σzv | 4,1953 |  |
|  | Talajközeli koncentrációk (μg/m3), 1 órás átlagok |  |
| Szén-monoxid | 49,683 | 49,889 |
| Szén-hidrogének | 7,415 | 7,434 |
| Nitrogén-oxid | 9,003 | 9,134 |
| Kén-dioxid | 0,077 | 0,080 |
| Részecske | 1,184 | 1,220 |
| Szén-dioxid | 1085,356 | 1100,430 |

Ugyanezen távolság alatt a koncentráció-változások a következőképpen alakulnak:

| Távolság = 10 m | Tervezett légszennyezettség-növekedés az 8457. sz. úton [μg/m3] |
| --- | --- |
| Szén-monoxid | 0,205 |
| Szén-hidrogének | 0,019 |
| Nitrogén-oxid | 0,131 |
| Kén-dioxid | 0,004 |
| Részecske | 0,035 |
| Szén-dioxid | 15,073 |

A szállítójárművek elhaladása az érintett útvonalon összességében nem okoz oly mértékű környezeti levegőváltozást, hogy az jelentősnek lenne mondható, azaz a levegőterheltség változások biztosan nem érik el a légszennyezettségi határérték 1 %-os változását sem (a légszennyezettségi határértékhez viszonyítva a legnagyobb változás a NOx esetében jellemző).

A légszennyezettségi határértékkel rendelkező légszennyező anyagok koncentráció változása <0,21 μg/m3, (a hatásterület kritérium NO2 esetében 10 μg/m3, szálló por estében 5 μg/m3 lenne) vagyis kijelenthető, hogy a szállítási tevékenység tervezett kismértékű növekedésének vonatkozásában jellemző hatásterület nem alakul ki. Távolabbi utak esetében a légszennyezettség változása ennél kisebb mértékű.

Számítások további részletezése nélkül is kijelenthetjük, hogy a távolabbi utak terhelése ennél biztosan kisebb lesz mert a járművek több irányból is érkezhetnek a 8457 sz. útvonalra.

11.3.	Zaj

Kivitelezés

A kivitelezés során jelentős zajkibocsátással nem számolhatunk. szabad téren való munkavégzés elenyésző lesz, elsősorban a csarnok zárt terében végeznek összeszereléseket.

Mivel nem lesz domináns zajforrás a kivitelezés során, ezért nem tartottuk szükségesnek a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt tartalmi követelmények felsorolását, mert az adott pontok a kivitelezés során a domináns zajforrást nélkülözve nem értelmezhetők. A hivatkozott rendelet 2. sz. melléklet 1.10. pontjában foglalt tartalmi követelmények kifejtése volt ebben a fejezetben indokolt:

A szállítás során várható zajkibocsátás - Kivitelezés alatti szállítás

A telephelyhez kapcsolódó szállítás nem okoz a környező utak zajterhelésében érzékelhető változást.

A tervezett többletforgalommal összefüggő számításokhoz 2018. évi forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésre a szállítási tevékenységgel elsősorban érintett 8457. sz. út 5-6 km szelvényéről, ezen forgalmi adatokhoz viszonyítva mutatjuk be az alábbiakban a tervezett napi max. 6 db tehergépjármű többletforgalom (azaz max. 12 db elhaladás/nap a vizsgált útszakaszon) jelentette zajkibocsátás változást/többletterhelést.

A közepes forgalmú úton (2018. évi forgalomszámlálási adatokat figyelembe véve: 2653 db járműelhaladás/nap, a számítások részletezése nélkül) a változás jelentéktelen mértékűnek becsülhető (< 0,1 dB), azaz biztosan kijelenthetjük, hogy a szállítási utak tekintetében úton az üzemelés zajterhelés változása <3 dB.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint:

„7. § (1) Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz.”

A vizsgált kivitelezéshez kapcsolódó szállításoknál a számolt eredményekhez képest a járulékos zajterhelés változás biztosan nem éri el a 3 dB (A) értéket, tehát az építési szállítási tevékenységnek nincs jellemző zajos hatásterülete.

Számítások további részletezése nélkül is kijelenthetjük, hogy a távolabbi utak terhelése ennél biztosan kisebb lesz mert a járművek több irányból is érkezhetnek a 8457 sz. útvonalra.

11.4.	Üzemelés környezeti hatásai - Levegő

A tervezett technológiára vonatkozó levegővédelemmel kapcsolatos általános kötelezettségeket a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet határozza meg. A további vonatkozó előírást a levegőterheltségi szint határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet tartalmazza. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet intézkedik. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokat a 6/2011. (I.14.) VM rendelet írja elő. A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeire vonatkozó előírásokat a 53/2017. (X.18.) FM rendelet állapítja meg.

Technológiai kibocsátások

A telephelyen lévő kezelő kádak fedettek lesznek, így szerves anyag (emulziós köd) kipárolgással sem kell számolni.

A technológiához új tüzelőberendezés üzembe helyezését nem tervezik, illetve technológiai elszívó berendezés kialakítását sem tervezik. Egyik sem szükséges.

A szállítás során várható légszennyezettség

A tervezett többletforgalommal összefüggő számításokhoz 2018. évi forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésre a szállítási tevékenységgel elsősorban érintett 8457. sz. út 12-16 km szelvényéről, ezen forgalmi adatokhoz viszonyítva mutatjuk be az alábbiakban a tervezett napi max. 6 db tehergépjármű (4 db 3,5 tonnás és 2 db 10 tonna feletti szállítójármű) többletforgalom (azaz max. 12 db elhaladás/nap a vizsgált útszakaszon) jelentette kibocsátás változást/többletterhelést (a szakirodalomban ‎található fajlagos károsanyag kibocsátási adatok /www.kvvm.hu/ felhasználásával).

A közlekedési immissziós számítások részletezése:

Gépjárműforgalom okozta maximális károsanyag kibocsátások a szállítási tevékenységgel elsősorban érintett 8457. sz. úton (munkanapokra, járművenként két elhaladással számolva):

| Gépjármű kategóriák | Fajlagos károsanyag kibocsátás [g/km] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darab- szám | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Szilárd amyag | Szén-dioxid |
| Személygépkocsi | 1 | 10,1 | 1,57 | 1,42 | 0,00709 | 0,105 | 166,9 |
| Tehergépkocsi | 1 | 9,18 | 0,645 | 5,99 | 0,0932 | 1,56 | 671,9 |
| Autóbusz | 1 | 9,56 | 0,953 | 5,46 | 0,121 | 1,63 | 873,2 |
|  |  | Károsanyag kibocsátás [kg/km] 8457. sz. út forgalomszámlálási adatai alapján |  |  |  |  |  |
| Személygépkocsi | 2413 | 24,37 | 3,79 | 3,43 | 0,017 | 0,253 | 402,73 |
| Tehergépkocsi | 155 | 1,42 | 0,10 | 0,93 | 0,014 | 0,242 | 104,14 |
| Autóbusz | 85 | 0,81 | 0,08 | 0,46 | 0,010 | 0,139 | 74,22 |
| Összesen |  | 26,60 | 3,97 | 4,82 | 0,041 | 0,634 | 581,09 |
|  |  | 8457. sz. út forgalma az üzemelési tevékenység maximális többletforgalmával együtt |  |  |  |  |  |
| Személygépkocsi | 2413 | 24,37 | 3,79 | 3,43 | 0,017 | 0,253 | 402,73 |
| Tehergépkocsi | 167 | 1,53 | 0,11 | 1,00 | 0,016 | 0,261 | 112,21 |
| Autóbusz | 85 | 0,81 | 0,08 | 0,46 | 0,010 | 0,139 | 74,22 |
| Összesen |  | 26,71 | 3,98 | 4,89 | 0,043 | 0,653 | 589,16 |
| %-os növekedés |  | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 4,9 | 3,0 | 1,4 |

Szállítás során kialakuló légszennyezettség

A szállítás során fellépő légszennyezettség változást az út tengelyétől számított 10 m távolságban kialakuló immissziós állapotok változásában tudjuk szemléltetni. Kiindulási adatként az összes kibocsátás 16-od részét vettük alapul (1 órás kibocsátás az úton), feltételezve, hogy a dokumentációban jelzett forgalom nappal bonyolódik.

Rövid átlagolási időtartamra (1 óra) felszínközeli receptorpontban a koncentrációk [MSZ 21459/2:1981 33.1 pont – ülepedés és átalakulások hatásának figyelmen kívül hagyásával, amelyek számított értéke ca. 1 lenne] 10 m-es távolságot figyelembe véve, a következő táblázatban szerepelnek:

| Távolság = 10 m | 8457. sz. út alap-légszennyezettség | 8457. sz. út alaplégszennyezettség + a tervezett többlet forgalom okozta légszennyezettség |
| --- | --- | --- |
| Σy | 3,9180 |  |
| Σz | 7,7037 |  |
| Σzv | 4,1953 |  |
|  | Talajközeli koncentrációk (μg/m3), 1 órás átlagok |  |
| Szén-monoxid | 49,683 | 49,889 |
| Szén-hidrogének | 7,415 | 7,434 |
| Nitrogén-oxid | 9,003 | 9,134 |
| Kén-dioxid | 0,077 | 0,080 |
| Részecske | 1,184 | 1,220 |
| Szén-dioxid | 1085,356 | 1100,430 |

Ugyanezen távolság alatt a koncentráció-változások a következőképpen alakulnak:

| Távolság = 10 m | Tervezett légszennyezettség-növekedés az 8457. sz. úton [μg/m3] |
| --- | --- |
| Szén-monoxid | 0,205 |
| Szén-hidrogének | 0,019 |
| Nitrogén-oxid | 0,131 |
| Kén-dioxid | 0,004 |
| Részecske | 0,035 |
| Szén-dioxid | 15,073 |

A szállítójárművek elhaladása az érintett útvonalon összességében nem okoz oly mértékű környezeti levegőváltozást, hogy az jelentősnek lenne mondható, azaz a levegőterheltség változások biztosan nem érik el a légszennyezettségi határérték 1 %-os változását sem (a légszennyezettségi határértékhez viszonyítva a legnagyobb változás a NOx esetében jellemző).

A légszennyezettségi határértékkel rendelkező légszennyező anyagok koncentráció változása <0,21 μg/m3, (a hatásterület kritérium NO2 esetében 10 μg/m3, szálló por estében 5 μg/m3 lenne) vagyis kijelenthető, hogy a szállítási tevékenység tervezett kismértékű növekedésének vonatkozásában jellemző hatásterület nem alakul ki. Távolabbi utak esetében a légszennyezettség változása ennél kisebb mértékű.

Számítások további részletezése nélkül is kijelenthetjük, hogy a távolabbi utak terhelése ennél biztosan kisebb lesz mert a járművek több irányból is érkezhetnek a 8457 sz. útvonalra.

11.5.	Üzemeléskörnyezeti hatásai – Zaj és rezgés

A tervezett létesítmény elhelyezkedését és környezetének ismertetését lásd a korábbi fejezetekben. A telephely területe zajvédelmi szempontból "vegyes terület" kategóriába sorolható. A telephelyet északi és keleti irányban gazdasági területek, különleges területek határolják, déli és nyugati irányban lakóterületek határolják.

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban R) 1. számú melléklete szerint az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken:

Lakóterület

LTH= 50/40 dB nappal/éjjel

Az alábbi munkarész a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt tartalmi követelményeket tartalmazza:

A létesítmény egyedi zajforrásainak ismertetése, működési ideje, helyük átnézeti helyszínrajzon.

A technológia üzemelése során a zajkibocsátás egyrészt a telepített technológiai berendezésekből és a telephelyen belüli anyagmozgatásból (üzemi zaj) származik.

A technológia főbb üzemi belső zajforrásai az alábbiak (a berendezések hangteljesítmény-szintjét szakirodalomi adatok, ill. a gyártó és üzemeltető által megadott adatközlés figyelembevételével határoztuk meg) – dőlt betűvel a szabadtéri zajforrásokat jelöltük:

| berendezés megnevezése | üzemeltetés helye | hangnyomásszint ill. teljesítményszint | Hang-teljesítmény szint | működés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 db villanymotor | épületben | 78 | dB(A) -1m | napi 24 óra |
| 2 db szivattyú (lefejtés és töltés) | épületben | 98 | dB(A) -1m | napi 1,5 óra |

A szállítójárművek telephelyen belüli mozgása csekély mértékű a 8 órás megítélési időhöz viszonyítva (nappali időszakban max napi 0,5 óra). Éjszaka nem lesz be- és elszállítás.

A várható hatásterületen a zaj ellen védendő területek, épületek helye, funkciója, helyrajzi száma, címe, a tervezett zajforrás ezekhez viszonyított pontos helyzete:

A zajvédelmi hatásterülete kizárólag a tevékenységnek helyet adó területet érinti.

A hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok rendezési terv szerinti besorolása:

Vegyes terület

Háttérterhelés meghatározása:

A vizsgált terület külterületen helyezkedik el. A jelenlegi háttérterhelés egyenértékű A-hangnyomásszint értékei becslésünk alapján nappal: LAaeq = 33,0 dB(A), éjszaka: LAaeq = 30 dB(A).

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hatásterület határa az a pont, ahol a zajterhelés: nappal 40 dB, éjszaka 30 dB.

Várható zajkibocsátás értéke a nappali és az éjszakai időszakra:

Belső zajforrások

A fenti berendezések 1 db helyiségben helyezkednek el. Ezek alapján meghatározhatjuk a helyiség egyenértékű diffúz A-hangnyomásszintjét:

A hangteljesítmény-szintekből, és a működési időből a belsőtéri diffúz egyenértékű A-hangnyomásszintet az alábbi számítás alapján kaphatjuk meg.

LAeqdiffúzLWAeq+10×log(4/RT)

RT	teremállandó (RT = A × átl/(1-átl)

átl	átlagos elnyelési tényező, jelen esetben0,1-0,15

Üzem (alapterülete 488 m2; A = 1209 m2, azaz RT =213,35 m)

| Munkaművelet vagy berendezés | Napi időtartam | LWA, 1m | LAeqdiffúz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | óra | dB(A) | dB(A) |
| 4 db villanymotor | 4 | 78 | 66,7 |
| 2 db szivattyú (lefejtés és töltés) | 1,5 | 98 | 76,4 |
| Eredő (üzemelési időket figyelembe véve) |  |  | 76,9 |

A fenti számítás alapján a helyiség diffúz A-hangnyomásszintje: 76,9 dB(A) értéknek adódik.

Zajterhelés számítása

A homlokzatok felületelemeinek léghanggátlása,

Üveg, fém(nyílászárók)				32 dB

Falazat (tégla és beton)				42 dB

A helyiséget a déli irányban lévő nyílászárókon keresztül tervezik szellőztetni (az ablakok kialakítása folyamatban van).

A keleti irányban lévő csarnokrész zajárnyékolást végez a zajkibocsátás szempontjából. Erre az irányban szükségtelen elvégezni a számításokat.

Épülethatároló elemek felülete a zajkibocsátó felületeken.

| Homlokzat | Épülethatároló elem | Épülethatároló elem felülete | Hanggátlás |
| --- | --- | --- | --- |
| üzem északi (I.) | Üveg, fém(nyílászárók) | 0 | 42 |
|  | Falazat | 76 |  |
|  | Nyitott nyílás | 0 |  |
| üzem déli (II.) | Üveg, fém(nyílászárók) | 12 | 19,4 |
|  | Falazat | 76 |  |
|  | Nyitott nyílás | 1 |  |
| üzem nyugati (III.) | Üveg, fém(nyílászárók) | 0 | 42,0 |
|  | Falazat | 40 |  |
|  | Nyitott nyílás | 0 |  |

Zajterhelés számítása során az épületek által kibocsátott zajból az alábbi képlettel számoltam.

LAeq = LAeqdiffúz + 10×lg(S) - Rwe – 14 – 20×lg(r) + 10×log(D) + Kh

ahol	S	a sugárzó felület mérete (m2)

Rwe	a sugárzó felület súlyozott hanggátlása (dBA)

r	a sugárzó felület középpontjának távolsága a zajterhelési ponttól(m)

LAeq	a sugárzó felület hatására a zajterhelési ponton kialakult egyenértékű A-hangnyomásszint (dBA)

D	irányítási tényező,

Kh	homlokzati reflexió

| Telekhatár | Zajkibocsátó homlokzat* | LAeq (dB) | S (m2) | Rwe (dB) | r (m) | Lei (dB) | LAeq (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Északi telekhatár | I. | 76,9 | 76 | 42 | 2 | 36,7 | 37 |
| Déli telekhatár | II. | 76,9 | 76 | 19,4 | 35 | 34,4 | 34 |
| Nyugati telekhatár | III. | 76,9 | 40 | 42 | 18 | 14,9 | 15 |

Az éjszakai időszakban csak a 4 db villanymotor üzemel (lefejtést és töltést éjszaka nem végeznek), ezért a belsőtéri üzemi zajszint csak 67 dB(A) értékű éjszaka, azaz a zajterhelések az alábbiak szerint alakulnak:

| Telekhatár | Zajkibocsátó homlokzat* | LAeq (dB) | S (m2) | Rwe (dB) | r (m) | Lei (dB) | LAeq (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Északi telekhatár | I. | 66,7 | 76 | 42 | 2 | 25,5 | 26 |
| Déli telekhatár | II. | 66,7 | 76 | 19,4 | 35 | 23,2 | 23 |
| Nyugati telekhatár | III. | 66,7 | 40 | 42 | 18 | 3,7 | 4 |

Megjegyzés: a jelenlegi állapotban a déli telekhatár irányában lévő magtár épület árnyékol a lakóházak felé, ezért a lakóháznál számítható zajterhelés a magtár zajárnyékoló hatását figyelembe véve:

Árnyékoló hatás számítása

A számítások során figyelembe vettük az árnyékoló hatást is /MSZ 15036:2002 6.5. pontja alapján: Akadály mögött (pl. épületek, házsorok, falak,töltés) hangárnyék keletkezik.

A zajkibocsátási adatokból számítani kellett az elhajlás során a fal mögötti térrészen számítható zajterhelést is. A zajkibocsátó pontból a hang háromszoros elhajlás után éri el a zajterhelési pontot.

| Árnyékó hatás számítása |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kz=Ke |  |  |  |
| Ke,i=10*log(c1+(c2*c3*z*Kw/λ)) | 30,9881288 | 26,8942558 | 33,873612 |
| C1 | 3 | 3 | 3 |
| C2 (biztonságra törekedve) | 20 | 20 | 20 |
| C3 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| λ (sávközép frek. hullámhossz) | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| e (akadály vastagsága) | 10 | 10 | 10 |
| heff…..árnyékoló szerkezet hatásos magassága | 1 | 1 | 1 |
| z….dA+dq+e-st | 18 | 7 | 35 |
| dA | 31 | 10 | 18 |
| dq | 15 | 25 | 45 |
| st | 38 | 38 | 38 |
| sw….ha z>0 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kw | 0,98898375 | 0,98705975 | 0,9895701 |

Ke=-10*log(∑10-0,1Ke,i)= 24,88 dB(A).

A fenti számítások során az árnyékolási tényező értéke 24,9 dB értékű, ami által az üzemben folytatni tervezett tevékenységből eredő zajterhelés a legközelebbi lakóházak védendő homlokzata előtt nappal <15 dB(A) értéknek számítható.

Hatásterület meghatározása

Hatásterület meghatározás szempontjai a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján:

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

(2) A környezeti zajforrás hatásterületének megállapítása során

a) beépítetlen területen a számítást, illetve a mérést másfél méteres magasságra kell elvégezni,

b) beépített területen a számítást, illetve a mérést arra a magasságra kell elvégezni, ahol a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható, és van zajtól védendő homlokzat.

(3) A környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható.

Az előzőekben felsorolt szempontokat figyelembe véve az üzemelés esetében az alábbi megállapításokat tehetjük:

- a telephelyen lévő zajforrások a nappali és éjszakai időszakban üzemelnek.

- a lakóterületeken a háttérterhelés éjszaka ca. 30 dB(A) azért ezen a területen a fenti 6.§ (1) b) pontja alapján a zajvédelmi szempontú hatásterület határa a 30 dB(A) zajterhelést adó vonal,

- a gazdasági területek nem védendő részén a fenti 6.§ (1) e) pontja alapján a zajvédelmi szempontú hatásterület határa éjszaka a 45 dB(A) zajterhelést adó vonal.

A létesítmény zajkibocsátásából adódó zajterhelés a szomszédos gazdasági területeken max. 37 dB(A), a lakóterületek irányában a lakóházak védendő homlokzata előtt a tevékenységből adódó zajterhelés <10 dB(A).

A fentiek alapján megállapítható, hogy a működtetni tervezett technológia nem haladja meg a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelete által meghatározott határértékeket, illetve nem éri el a hatásterület meghatározásához szükséges értéket.

    - Irányok (területek, épületek), ahol zajcsökkentési intézkedések nélkül is határérték alatti zajkibocsátás várható

Minden irányban határérték alatti zajkibocsátás várható.

    - Irányok (területek, épületek), ahol zajcsökkentés nélkül határértékeket meghaladó zajkibocsátás várható

Minden irányban határérték alatti zajkibocsátás várható.

    - Zajcsökkentésre alkalmazható módszerek (eszközök, megoldások, intézkedések) leírása, a javasolt módszerektől várható zajcsökkenés elemzése

Nem kell zajcsökkentést alkalmazni.

    - A tervezett zajvédelmi megoldások megvalósításával a zajkibocsátás és a védelmi követelmények elemzése

Nem alkalmazható.

    - A Rendelet 7. § szerinti közlekedési eredetű zajterhelésnél a lehetséges alternatívák bemutatása, a kapcsolódó szállítás környezetre gyakorolt hatása, a legkevesebb zajkibocsátással járó szállítási útvonal megadása

Nem alkalmazható. A telephelyhez kapcsolódó közlekedés nem okoz a környező utak zajterhelésében érzékelhető változást.

A telephelyhez kapcsolódó szállítás nem okoz a környező utak zajterhelésében érzékelhető változást.

A tervezett többletforgalommal összefüggő számításokhoz 2018. évi forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésre a szállítási tevékenységgel elsősorban érintett 8457. sz. út 12-16 km szelvényéről, ezen forgalmi adatokhoz viszonyítva mutatjuk be az alábbiakban a tervezett napi max. 6 db tehergépjármű (4 db 3,5 tonnás és 2 db 10 tonnás) többletforgalom (azaz max. 12 db elhaladás/nap a vizsgált útszakaszon) jelentette zajkibocsátás változást/többletterhelést.

A közepes forgalmú úton (2018. évi forgalomszámlálási adatokat figyelembe véve: 2653 db járműelhaladás/nap, a számítások részletezése nélkül) a változás jelentéktelen mértékűnek becsülhető (< 0,1 dB), azaz biztosan kijelenthetjük, hogy a szállítási utak tekintetében úton az üzemelés zajterhelés változása <3 dB.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint:

„7. § (1) Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz.”

A vizsgált üzemeléshez kapcsolódó szállításoknál a becsült/számolt eredményekhez képest a járulékos zajterhelés változás biztosan nem éri el a 3 dB (A) értéket, tehát az üzemelési szállítási tevékenységnek nincs jellemző zajos hatásterülete.

Számítások további részletezése nélkül is kijelenthetjük, hogy a távolabbi utak terhelése ennél biztosan kisebb lesz mert a járművek több irányból is érkezhetnek a 8457 sz. útvonalra.

12.	Az éghajlatváltozással összefüggő elemzés

A tervezett technológia éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó elemzés.

Mátrix a projekt érzékenységének előzetes vizsgálatához:

1. számú táblázat

Jelmagyarázat: N - Nem

| Éghajlati paraméter változása | A beruházás helyszínén található eszközöket és folyamatokat befolyásolja-e az éghajlatváltozás? |  | A termelési tényezők (munkaerő, víz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek) mennyiségét, minőségét és/vagy árát befolyásolja-e az éghajlatváltozás? |  | Termékek (beleértve a saját előállítású vagy vásárolt közbenső termékeket) mennyiségét, minőségét és/vagy árát befolyásolja-e az éghajlatváltozás? |  | Közlekedési kapcsolatokat, a munkaerő, inputok és termékek szállításának megbízhatóságát befolyásolja-e az éghajlatváltozás? |  | A projekt által előállított termékek vagy szolgáltatások iránti keresletet befolyásolja-e az éghajlatváltozás? |  | A projekt helyszín környezetében található meglévő eszközök és infrastruktúrák sérülékenységét és adaptációs képességét befolyásolja-e a projekt? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 2 Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 3 Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 4 Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 5 Trópusi éjszakák számának növekedése (napi minimum ≥ 20 °C) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 6 Hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 7 Átlagos napi hőingás növekedése (napi maximum és minimum különbsége, °C) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 8 Éves csapadékmennyiség csökkenése | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 9 Csapadékos napok számának csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 10 Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos napok átlagos csapadéka, mm/nap) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 11 Max. száraz időszak hosszának növekedése (leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg < 1 mm, nap) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 12 Max. nedves időszak hosszának változása (leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, nap) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 13 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése (napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, nap) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 14 Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 15 Csapadék évszakos eloszlásának változása | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 16 Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 17 Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 18 Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 20 Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 21 Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi készletének csökkenése, tavak alacsony vízállású időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti vízkészletek csökkenése) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 22 Aszály gyakoribb előfordulása | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 23 Tömegmozgás gyakoribb előfordulása | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 24 Erdőtüzek gyakoriságának növekedése | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 25 Szélerózió | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |

Forrás: Guidelinesfor Project Managers: Makingvulnerableinvestmentsclimateresilient alapján, módosítva

Értékelés: a tervezetttevékenységpotenciálisannemérzékenyazéghajlatiparaméterekre (pl. eső, szél, hőmérséklet), valamint a másodlagos, éghajlattalösszefüggőhatásokra (pl. árvíz, aszály).

A telepítési hely (projekthelyszín) és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése.

Kitettség: Egy helyszínhez (pl. település, beruházás környezete, telephely) kapcsolódó tulajdonság, ami megmutatja, hogy a helyszín milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatváltozási hatásnak/éghajlati paraméter változásának.

A tervezett tevékenység nem érzékeny és nincs kitéve éghajlati paraméter változásoknak.

A fentiek szerint kockázatértékelésre nem kerül sor.

Az egyes tevékenységek és a klímaváltozás kapcsolatát, a projektek sérülékenységét, a projekthatását a klímaváltozásra és a projekt klímaváltozáshoz való alkalmazkodását a KlímakockázatiÚtmutató [Klímapolitika Kft.: ÚTMUTATÓ PROJEKTEK KLÍMAKOCKÁZATÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÉS CSÖKKENTÉSÉHEZ (Rövid neve: Klímakockázati Útmutató). 2017. január. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-scskkentshez] felhasználásával a 1303/2013 EU rendelet I. mellékletefigyelembevételével kell elkezdeni.

Az Útmutató szerint annak érdekében, hogy meghatározzuk, hogy az adott projekt éghajlat általbefolyásolt-e, az 1. táblázatában szereplő ellenőrző listát alkalmaztuk.

A válaszokalapján jelen beruházási projekt éghajlat által nem befolyásolt.A kockázatértékelésre ésérzékenységelemzésrea fentiek alapján az EVD szintjén nem kerül sor.

13.	Egyéb

A tervezett tevékenység nem esik a314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletbe tartozó tevékenységek közé, ezért számszerűen nem kell bemutatni az egyes üvegházhatású gázok várható éves kibocsátását tonnában kifejezve.

Minősített adatot, valamint a környezethasználó szerint üzleti titkot képező adatot a dokumentáció nem tartalmaz, a teljes anyag nyilvánosságra hozható.

A tevékenység során alkalmazandó technológiának tudomásunk szerint környezetvédelmi minősítése nincsen. A felhasználandó segédanyagok Biztonsági Adatlapjai a melléklethez csatolásra kerül.

14.	Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége

Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet I. FÜGGELÉK 10. pontja tartalmazza a veszélyes hulladékok vegyi kezelését.

A fentieken túl megállapítható, hogy – tekintettel az előzőekben bemutatott hatásterületekre és az országhatárnak a vizsgálati területtől való jelentős távolságára (légvonalban 40 km) – az országhatáron átterjedő környezeti hatásokkal nem kell számolni.

A fentiek értelmében, nemzetközi környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

15.	Összefoglalás

Előzetes vizsgálat keretében vizsgáltuk a VASI TISZTA VÍZ Kft. Jánosháza belterület 47 hrsz. szám alatt létesítendő hulladékgazdálkodási létesítmény hatását a környezet elemeire a telepítés,üzemelés, felhagyás és haváriák szakaszaiban.

A vizsgálatok eredményei azt igazolják, hogy a tervezett létesítményés az ott végzetttevékenységek által keltett környezeti hatótényezők hatása nem jelentős.

A légszennyező pontforrással nem számolunk.Levegővédelmi szempontból az üzem létesítésének nincs akadálya.

Az üzem létesítése a környezeti zajelőírások maradéktalan megtartásával lehetséges, a

megfelelő engedélyek kiadásának zajvédelmi akadálya nincs.

Az üzemben folytatott tevékenység a vizekre jelentős hatással nem bír. Veszélyt jelentő technológia nem foglétesülni. Vízvédelmi szempontból az üzem nem jelent kockázatot, hatása megengedhető

(építés, felhagyás) vagy semleges (üzemelés szakasza).

Az üzemelés során a – szabályosan gyűjtött és kezelt - hulladékok hatása a környezetre

csekély, elhanyagolható.

Összességében elmondható, hogy az élővilágra az új üzem létesítése csak a tervezett

telephelyen belül van hatással, természetes élőhely nem érintett, természeti érték nem sérül,

nem pusztul el.

A tervezett épületek ill. tevékenység hatása a földtani közegre, a felszíni és felszín alatti

vizekre megengedhető, elhanyagolható.

A beruházás védett természeti területet, barlangot, Natura2000 területet, és védett fajokat nem

érint. A tervezési területen és annak környezetében országos vagy helyi jelentőségű, védett

természeti terület nem található.

Szombathely / Jánosháza 2020. június09-én

MELLÉKLETEK:

- Illeték befizetésének bizonylata

- Eseti meghatalmazás

- Bérleti szerződés

- Jánosháza, belterület 47 hrsz. térképmásolat (M 1:1000)

- Műszaki berendezési vázlat

- Technológiai berendezési vázlat

- Átnézeti rajz

- Részletrajzok

- Biztonsági Adatlap (Nátriumhidroxid)

- Biztonsági Adatlap (Sósav)

- MePAR térkép

- Műholdas térkép a területről

- Aláíró Lap

- Végzettségek igazolása (Németh)

- Végzettségek igazolása (Lovasi)

- Végzettségek igazolása (Szilasi)

- Cégkivonat (Vasi Tiszta Víz Kft.)

„AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2018 . ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvány alapján (Magyar Közút Nonprofit Zrt.)

„AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2018 . ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvány alapján (Magyar Közút Nonprofit Zrt.)

„AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2018 . ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvány alapján (Magyar Közút Nonprofit Zrt.)

„AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2018 . ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvány alapján (Magyar Közút Nonprofit Zrt.)